电子电路创意实验报告

学生姓名：__________班级：__________实验日期：年____月____日指导教师：______实验地点：__________

- 实验概述

本次实验基于电子电路创客材料包，完成了 3 个典型电子创意实验，分别为亮度感应灯、防盗报警器和环境感知车。实验通过组装电子元件、搭建电路、调试运行，旨在培养探究创新的科学精神，掌握基础电子元件（如三极管、光敏电阻、霍尔感应管等）的使用方法，理解简单电路的工作原理，提升电子信息与智能应用方面的技术素养。

- 实验详情（分实验记录）

- 亮度感应灯

- 实验目的

- 了解光敏电阻的感光特性及三极管的开关作用；

- 学会组装简单的感应控制电路；

- 观察光线变化对电路通断的影响，理解自动控制原理。

- 实验材料

| 材料名称 | 材料数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 多孔底板（共用） | 1 个 | 实验基础支撑 |
| 半剥线电池盒 | 1 个 | 提供电源 |
| LED 灯座 | 1 个 | 固定 LED 灯 |
| 红发红 LED 灯 | 1 个 | 发光元件 |
| 灯罩、过渡管、底座 | 各 1 个 | 组装灯具外壳 |
| 螺丝刀（共用） | 1 把 | 固定螺丝 |
| 光敏电阻 | 1 个 | 感应光线变化 |
| 固定电阻 | 1 个 | 调节电路电流 |
| 吸管 | 1 根 | 整理导线 |
| 三极管 | 1 个 | 电路开关元件 |
| 小螺丝 | 6 个 | 固定元件 |
| 自备电池 | 若干 | 提供工作电源 |

- 实验步骤

- 按照手册图示，将 LED 灯脚插入灯座，确保长脚（正极）对应红色线插口；

- 把 LED 灯座导线穿过灯罩，再穿入吸管，将过渡管塞进吸管后，从底座小孔穿出导线；

- 用螺丝刀将光敏电阻、固定电阻、三极管依次固定在多孔底板的对应位置；

- 按照电路连接示意图，将电池盒导线、固定电阻、光敏电阻、三极管及 LED 灯座导线正确连接，确保正负极不接反；

- 装上自备电池，检查各元件连接牢固后，打开电源开关开始实验。

- 实验现象

- 当处于照明良好的环境（如自然光充足、开灯状态）时，红发红 LED 灯不发光；

- 当处于照明不良的环境（如遮挡光线、暗室）时，红发红 LED 灯立即亮起，光线越暗，LED 灯亮度越稳定。

- 实验结论

- 光敏电阻的阻值随环境光线强度变化而改变：光线充足时阻值小，光线昏暗时阻值大；

- 三极管在电路中起到开关作用，通过光敏电阻的阻值变化控制三极管的导通与截止，进而实现 LED 灯的自动亮灭；

- 该实验成功搭建了基于光敏电阻的自动感应电路，验证了光线感应控制的原理。

- 防盗报警器

- 实验目的

- 认识霍尔感应管的工作特性及蜂鸣器的发声原理；

- 学会组装磁控触发电路；

- 理解防盗报警器的基本工作逻辑（触发条件→电路导通→警报响应）。

- 实验材料

| 材料名称 | 材料数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 防盗报警器泡沫板 | 1 套 | 搭建报警器外壳（小屋模型） |
| 半剥线电池盒 | 1 个 | 提供电源 |
| 蜂鸣器 | 1 个 | 发出警报声音 |
| 磁铁 | 1 个 | 触发霍尔感应管 |
| 快接 | 1 个 | 连接导线 |
| 半边快接 | 1 个 | 辅助导线连接 |
| 霍尔感应管 | 1 个 | 感应磁场变化 |
| 双面胶 | 4 个 | 固定元件 |
| 自备电池 | 若干 | 提供工作电源 |

- 实验步骤

- 按照手册图示，将防盗报警器泡沫板组装成小屋模型；

- 识别霍尔感应管（两边平为霍尔感应管，区分于一边平一边凸的三极管），了解其 OUT、GND、VCC 接口功能；

- 将霍尔感应管、电池盒导线、蜂鸣器通过快接和半边快接正确连接，确保电路通路；

- 用双面胶将快接、电池盒固定在小屋模型的对应位置，将磁铁安装在小屋大门内侧；

- 装上自备电池，关闭小屋大门（磁铁靠近霍尔感应管），打开电源开关；

- 缓慢打开小屋大门（磁铁远离霍尔感应管），观察蜂鸣器状态。

- 实验现象

- 当小屋大门关闭时，磁铁靠近霍尔感应管，蜂鸣器不发声；

- 当小屋大门打开时，磁铁远离霍尔感应管，蜂鸣器立即发出清晰的警报声；

- 关闭大门后，磁铁再次靠近霍尔感应管，警报声停止。

- 实验结论

- 霍尔感应管对磁场敏感，当磁铁靠近（磁场作用）时，电路处于截止状态；磁铁远离（磁场消失）时，电路导通；

- 蜂鸣器通过电路导通获得电流，进而发声报警，实现了 “开门触发警报” 的防盗功能；

- 实验成功利用霍尔感应原理搭建了简易防盗报警器，验证了磁控电路的触发逻辑。

- 环境感知车

- 实验目的

- 学习电机、开关、电池盒的电路连接方法；

- 掌握机械结构与电子电路的配合组装技巧；

- 观察环境感知车的运行状态，理解动力传输与控制原理。

- 实验材料

| 材料名称 | 材料数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 环境感知车泡沫板 | 1 套 | 搭建车身框架 |
| 半剥线电池盒 | 1 个 | 提供电源 |
| 圆形双面胶 | 1 个 | 固定元件 |
| 垫片 | 1 个 | 保护机械结构 |
| 牙箱 | 1 个 | 传递电机动力 |
| 车轮 | 2 个 | 车身移动部件 |
| 多孔轴架 | 2 个 | 固定铁轴 |
| 开关 | 1 个 | 控制电路通断 |
| 长条双面胶 | 2 条 | 固定电池盒、电机牙箱 |
| 电源线 | 1 条 | 连接电机与开关 |
| 78mm 铁轴 | 1 根 | 连接车轮与牙箱 |
| 自备电池 | 若干 | 提供工作电源 |

- 实验步骤

- 按照手册图示，将电池盒导线与电源线连接到电机，确保正负极连接正确；

- 将电源线连接到开关，其中红导线接开关中间极脚，电池盒黑色导线接开关 “-” 极脚；

- 用双面胶将电机牙箱固定在泡沫板拼装的车身框架上，在电机牙箱上粘贴垫片；

- 用圆形双面胶将电池盒固定在车身框架的合适位置，确保重心平稳；

- 将多孔轴架插进车身框架，把 78mm 铁轴穿过多孔轴架和牙箱，两端安装车轮并固定；

- 检查各机械结构是否灵活、电路连接是否牢固，装上自备电池，打开开关观察车身运行状态。

- 实验现象

- 打开开关后，电机通过牙箱将动力传递给铁轴，车轮开始转动，环境感知车沿直线平稳行驶；

- 关闭开关后，电路断开，电机停止工作，车身停止运行；

- 行驶过程中，机械结构无卡顿，车轮转动与电机运行同步，动力传输顺畅。

- 实验结论

- 开关通过控制电路的通断，实现对电机运行状态的控制，进而控制车身的启动与停止；

- 牙箱起到动力传递和减速作用，将电机的高速转动转化为车轮的平稳行驶动力；

- 实验成功实现了电子电路（电机、开关、电池盒）与机械结构（车轮、铁轴、轴架）的配合，搭建了可控制的环境感知车，验证了动力传输与电路控制的协同原理。

- 实验总结与心得

- 实验收获

- 知识层面：认识了光敏电阻、霍尔感应管、三极管、蜂鸣器、电机等常见电子元件，了解了其工作特性和接口功能；掌握了简单电路的连接方法，理解了光线感应、磁控触发、动力控制等基本原理。

- 技能层面：学会了使用螺丝刀、快接等工具进行元件固定和电路连接；提升了动手组装能力，能够根据手册图示完成机械结构与电子元件的配合安装；培养了电路调试能力，能够排查简单的接线错误（如正负极接反、接触不良）。

- 思维层面：体会了 “理论→实践→验证” 的科学探究过程，理解了电子技术在生活中的实际应用（如感应灯、报警器、智能小车）；培养了严谨细致的实验态度，认识到电路连接的准确性对实验结果的重要影响。

- 实验中遇到的问题及解决方法

| 遇到的问题 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 亮度感应灯连接后不亮 | 检查 LED 灯正负极是否接反，重新插拔 LED 灯脚；检查三极管、光敏电阻的接线是否牢固，重新拧紧快接 |
| 防盗报警器大门打开后不报警 | 确认霍尔感应管与磁铁的安装位置是否对应，调整磁铁距离；检查蜂鸣器与电池盒的电路连接，确保通路 |
| 环境感知车行驶卡顿 | 调整多孔轴架的位置，确保铁轴转动灵活；检查车轮安装是否牢固，避免倾斜卡顿 |

- 安全注意事项

- 实验前仔细阅读操作说明书，严格按照步骤有序操作，不违规连接电路；

- 安装电池时注意正负极，避免短路；使用螺丝刀等工具时，避免刺伤手指；

- 实验后及时整理器材，将电子元件、工具装入材料箱，放置在远离高温及火源的位置。

- 未来展望

通过本次实验，我对电子电路和创客技术产生了浓厚的兴趣。未来希望尝试手册中的其他实验（如地动警示仪、滑动调速风扇），进一步探索电子技术的更多应用；同时，希望发挥想象力，利用现有材料包进行创意改造，设计出更具实用价值的电子作品（如智能垃圾分类盒、自动浇水装置）。

- 教师评语